(vypracuje kupujúci)

| Osoba vykonávajúca lesnú prácu |  |
| --- | --- |
| Názov pracoviska |  |
| Vedúci pracovnej skupiny |  |

Lesná práca

Lesná práca s motorovou pílou Ťažba dreva Sústreďovanie dreva Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva Odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva Grafická časť je súčasťou objednávok

Opatrenia zohľadňujúce nebezpečenstvá a riziká vyplývajúce z charakteru pracoviska, pracovných úkonov, klimatických podmienok a možného ohrozenia zvieratami alebo hmyzom určené podľa objednávky a povahy pracoviska.

Na základe skutočností uvedených v Objednávke prijímam tieto opatrenia:

1. Používať adekvátne technologické a technické prostriedky, ktoré sa budú pravidelne kontrolovať

2. Pracovať v min. dvojčlenných pracovných čatách

3. Hlásiť sa vedúcemu prac. skupiny a nahlásiť mu každú okolnosť, ktorá by mohla ovplyvniť prácu

4. Dodržiavať vzdialenosť min. 2 výšok porastu pri spilovaní stromu, brať ohľad na terénne a klimatické podmienky

Určenie spôsobu dorozumievania sa s osobami vykonávajúcimi lesné práce

a) signály

| Všeobecné signály |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŠTART Výstraha Začiatok signálu Obe ramená sú vystreté vodorovne, dlane sú obrátené dopredu | STOP Prerušenie Koniec pohybu Pravé rameno smeruje hore, dlaň je obrátená dopredu. | KONIEC Koniec činnosti Obe ruky sú tesne nad sebou vo výške hrudníka. |
| Ďalšie dohodnuté signály |  |  |

b) komunikácia na odlúčených pracoviskách (v intervale maximálne do 30 minút)

určený dorozumievací prostriedok

mobil, vysielačka, zvukový signál, iné:

Označenie pracoviska, ak to vyplýva zo „Zákazkových listov“ alebo z povahy pracoviska

| Miesto umiestnenia označenia | Číslo značky | Číslo dodatkovej tabule |
| --- | --- | --- |

1.	2.	3.	4.

| Nepovolaným vstup zakázaný (prípadne so značkou č.2, 3 alebo 4 a s príslušnou dodatkovou tabuľou) | Nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky | Iné nebezpečenstvo | Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena |
| --- | --- | --- | --- |

Dodatkové tabule

Pozor ťažba dreva

Pozor ťažba  a približovanie dreva

Pozor aplikácia chemickej látky

1.	 2.	3.

Dôvody na prerušenie lesnej práce, ak jej vykonávanie nie je bezpečné sú:

- silný vietor (ak nie je možné bezpečne vykonávať prácu alebo ak hrozí pád stromu alebo jeho časti)

- znížená viditeľnosť (hmla, sneženie, dážď) (ak nie je možné pohľadom skontrolovať celý ohrozený priestor), mrznúci dážď, silný mráz (-20oC a menej)

- pohyb cudzích osôb v ohrozenom priestore

Vybavenie osôb vykonávajúcich lesné práce prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci:

jednotlivec - osobný ochranný balíček; pracovná skupina - autolekárnička, prenosná lekárnička

Prvú pomoc je povinný bezodkladne poskytnúť najbližší spolupracovník a v závislosti od poranenia následne privolať rýchlu lekársku službu na čísle 112, resp. 155 alebo leteckú záchrannú službu AMS na tel. čísle 18155 a taktiež zodpovednú osobu zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opatrenia na sprístupnenie pracoviska, komunikácií a priestorov na prechod a pohyb osôb vykonávajúcich lesné práce a na prejazd a pohyb technických zariadení a odvozných prostriedkov vyplývajú z grafickej časti Objednávok. (Pri sústreďovaní dreva lanovkami priložiť montážne listy)

Ďalšie opatrenia okrem opatrení vyplývajúcich z príloh vyhlášky 46/2010 Z.z. vrátane opatrení pre zabezpečenie podmienok manipulácie s drevom a jeho uskladňovania

-

-

-

-

Vymedzenie jednotlivých činností pri lesnej práci tak, aby boli zabezpečené z hľadiska ich nadväznosti

rozpísať postupnosť krokov pracovného cyklu – príprava pracoviska, pracovná činnosť, nadväzujúce úkony, ukončenie prác, opustenie pracoviska Technologický protokol pre lesnú prácu

Dole podpísané osoby prehlasujú, že boli oboznámené s technologickým postupom lesných prác, opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a „Zákazkovým listom“ pred ich vykonaním. Organizáciu lesnej práce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje vedúci pracovnej skupiny. V prípade jeho neprítomnosti ďalší člen pracovnej skupiny podľa poradia. Vedúci pracovnej skupiny prípadne ďalší člen podľa poradia v jeho neprítomnosti, ktorý zabezpečuje organizáciu lesnej práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak na jednom pracovisku pracujú dve alebo viac osôb vykonávajúcich lesné práce zodpovedajú

za:

- kontrolu dodržiavania technologického postupu, stavu a spôsobu používania technických zariadení a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

-  vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä pokynov na prerušenie lesnej práce, ak jej vykonávanie nie je bezpečné.

| Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- |
| - vedúci pracovnej skupiny |  |
| - člen pracovnej skupiny |  |
| - člen pracovnej skupiny |  |
| - člen pracovnej skupiny |  |

Kontrola dodržiavania technologického postupu, stavu a spôsobu používania technických zariadení a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, značenia a pod. vykonáva dodávateľ

| Dátum | Zistenie | Podpis |
| --- | --- | --- |

Technologický protokol vypracoval:  ..............................................

schválil:  ...............................................

Technologický protokol prevzal:       		       ................................            .....................................

Dátum                                        Vedúci pracovnej skupiny

Technologický protokol za objednávateľa  prevzal:    ................................                ..........................................

Dátum                                Vedúci zamestnanec LS a pod.